启东市吕四污水处理厂推流搅拌机支架采购安装项目

报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体吊装式推流器不锈钢支架 | 支架主体为80*80*4mm 304不锈钢方管,整体高度为7.2米（以现场实际情况为准），支架底部配重C30混凝土支墩（内部配有钢筋），厚度为40cm。提升架为80*80*4mm 304不锈钢方管三角斜撑架，自锁摇臂及配有304不锈钢绳。安装所需的螺栓螺母螺丝及接连件等配件为304不锈钢。 | 2台 |  |  |
| 2 | 整体吊装式搅拌机不锈钢支架 | 支架主体为60*60*3mm 304不锈钢方管,整体高度约为7.2米（以现场情况为准），支架底部配重C30混凝土支墩（内部配有钢筋），厚度为40cm。提升架为50*50*4mm 304不锈钢方管三角斜撑架，自锁摇臂及配有304不锈钢绳。安装所需的螺栓螺母螺丝及接连件等配件为304不锈钢。 | 1台 |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |
| 备注 | ①该清单包含税费、运输费、吊车费、安装费以及设备安装所需一切设施费。 ②投标单位需将支架与现有设备一并安装到位。采购的支架需与现场推流器、搅拌机相配套。 ③该支架为定制产品，建议投标单位实地勘查。 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

联系人：

联系电话：

时间：